УДК 621.436.068

И.В. Парсаданов, канд. техн. наук

НОРМИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ДИЗЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН В УКРАИНЕ

Одним из основных направлений повышения

технического уровня ДВС в последние десятилетия

является снижение выбросов вредных веществ (ВВ)

с отработавшими газами. Это связано с активизацией

деятельности по сохранению динамического равно-

весия биосферы нашей планеты, новыми данными о

влиянии токсичных выбросов на организм человека

и окружающую среду и значительным увеличением

выпуска различных машин с ДВС.

Снижение выбросов ВВ с отработавшими га-

зами осуществляется введением законодательных

ограничений и внедрением мероприятий, обеспечи-

вающих эти ограничения. Нормирование токсичных

выбросов ДВС производится как с позиций эффек-

тивности защиты окружающей среды, так и с учетом

состояния экономики конкретной страны, уровня ее

промышленного развития, условий организации экс-

плуатации и технического обслуживания.

Законодательные ограничения на регламенти-

руемые ВВ устанавливаются нормативной докумен-

тацией (национальными и межнациональными стан-

дартами), в которых также приводятся требования и

положения, относящиеся к условиям проведения

испытаний, области применения и сроку действия

стандарта, средствам измерений, правилам обработ-

ки результатов испытаний и характеристике приме-

няемого топлива.

Рассмотрим особенности нормативной доку-

ментации, предназначенной для дизелей грузового

автотранспорта и сельскохозяйственных машин,

причем ограничимся стандартами, действующими в

Украине и разработанными ЕЭК ООН, вероятность

введения в действие которых в Украине в ближай-

шее время весьма велика. Нормы выбросов ВВ и ос-

новные сведения о нормативной документации для

указанных дизелей приведены в табл. 1.

К нормируемым токсичным компонентам ди-

зелей грузовых автомобилей и сельскохозяйствен-

ных машин в соответствии с действующей в Украине

документацией, относятся оксид углерода (СО),

суммарные углеводороды (СnНm), оксиды азота

(NOx). Кроме этих компонентов Правила ЕЭК ООН

регламентируют выбросы твердых частиц (PM).

Другим существенным отличием Правил ЕЭК ООН

от стандартов, действующих в Украине, являются

более жесткие нормативы на выбросы ВВ. Для вве-

дения в Украине европейских норм необходимо

комплексное решение ряда проблем, связанных с

повышением технического уровня двигателей и их

комплектующих, улучшением характеристик ди-

зельного топлива и смазочных масел, обеспечением

необходимым измерительным оборудованием и др.

Нормы токсичных компонентов устанавлива-

ются в удельных значениях массового выброса каж-

дого ВВ за цикл испытаний, отнесенного к приве-