УДК 621.43.01

Керимов З.Х. Определение показателей турбулентности при математическом моделировании трехмерного потока газа в цилиндре поршневого двигателя // Двигатели внутреннего сгорания, 2002,

№1. с. 13–18.

Статья посвящена развитию метода определения

турбулентных характеристик газового потока в ци-

линдре поршневого двигателя. Метод основан на

теории “пути перемешивания” Прандтля. Были по-

лучены формулы определения длины “пути переме-

шивания” в пределах закрытых объемов. С исполь-

зованием этого метода и уравнения Навье-Стокса,

предложена математическая модель трехмерного

газового потока внутри цилиндра поршневого двига-

теля на тактах впуска и сжатия. Результаты расчетов

были сравнены с экспериментальными данными

компании “Ricardo Consulting Engineering Company”,

полученными на одноцилиндровом двигателе. Пред-

ставлены расчетные поля параметров потока для ре-

ального дизельного двигателя на тактах впуска и

сжатия. Ил. 4. Библиогр. 7 назв.