УДК 629.038

Некрасов В.Г., Куанышев М.К., Каукаров А.К., Мухтаров А.Т. Оптимальная конструкция ДВС //

Двигатели внутреннего сгорания. – 2006. – № 1. – С.

32-36.

Рассмотрен подход к разработке оптимального

автомобильного двигателя, преимущественно, для

автомобиля малого класса, модуль которого может

служить базой для создания двигателей всего мощ-

ностного ряда автомобильных двигателей. Меро-

приятия, повышающие термический, индикаторный

и механический КПД, а также необходимость утили-

зации тепла отработавших газов послужили основа-

нием для разработки двухпоршневого модуля с оп-

позитным расположением цилиндров на основе кри-

вошипно-кулисного механизма преобразования дви-

жения. Двигатель дизельного типа, с продолженным

расширением. Цилиндр выполнен в виде двухслой-

ной гильзы с внутренним слоем из материала с низ-

кой теплопроводностью. Механизм газораспределе-

ния применен золотникового типа, при этом роль

золотника выполняет вращающийся цилиндр с

крышкой гильзы. Для снижения потерь на трение в

механизме газораспределения и для уплотнения

поршня применен композитный антифрикционный

материал с использованием графита, а также приме-

нены подшипники в кинематических парах механиз-

ма преобразования движения с пониженным трени-

ем. Ил.3. Библиогр:3 назв.